ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

«Ремонт автомобильных  дорог  по ул. Партизанская, ул.Кучерявого,  в с.Николаевка, Татарского района Новосибирской области»

| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Ремонт участков дороги по ул Кучерявого от перекрестка с ул.Партизанская до перекрестка с ул.Молодежная 356 м и от дома №18 до дома №12 145 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земляные работы на растояние 165 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-030-06 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  |  |  |  | 53,85 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  |  |  |  | 9,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 6,81 |  |  |  | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  |  |  |  | 53,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,19 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 8,45 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,89 |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-030-14 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,19 |  | 4 |  |  | 170,48 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,77 |  | 4 |  |  | 29,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,39 |  | 4 |  | 2,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,19 |  |  |  |  | 170,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 26,78 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,64 |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-03-044-02 |  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,1699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 856,14 |  |  |  |  | 1 844,46 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,13 |  |  |  |  | 227,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 99,12 |  |  |  | 16,840488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 856,14 |  |  |  |  | 1 844,46 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,35 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.5 |  | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  |  |  |  | % |  | 94 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 213,71 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.5 |  | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  |  |  |  | % |  | 44 |  | 0,85 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  | 85,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 143,20 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-01-013-08 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,75 |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,55 |  |  |  |  | 181,83 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,16 |  |  |  |  | 23,11 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,84 |  |  |  | 0,5904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 28,53 |  |  |  | 1,7118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 111,64 |  |  |  |  | 186,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,72 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 25,50 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,04 |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 96 |  | 2,91 |  |  |  |  | 279,36 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-002-03 |  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,5775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,24 |  |  |  |  | 964,56 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,07 |  |  |  |  | 162,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20,69 |  |  |  | 11,948475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,24 |  |  |  |  | 964,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,90 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 149,87 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 63,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,12 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-002-06 |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,5775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,09 |  | 5 |  |  | 159,07 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,78 |  | 5 |  |  | 25,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  | 5 |  | 1,761375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,09 |  |  |  |  | 159,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,35 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 23,32 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 9,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,30 |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР01-02-001-02 |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,5775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,98 |  |  |  |  | 670,47 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,99 |  |  |  |  | 109,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 13,99 |  |  |  | 8,079225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,98 |  |  |  |  | 670,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,72 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 100,94 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 42,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,31 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-001-08 |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,5775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,63 |  | 7 |  |  | 621,05 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  | 7 |  |  | 72,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,25 |  | 7 |  | 5,053125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,63 |  |  |  |  | 621,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,77 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 66,95 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 28,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,45 |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР01-02-027-12 |  | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 2,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,27 |  |  |  |  | 455,54 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,28 |  |  |  |  | 608,63 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  |  |  | 71,75 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 27,9 |  |  |  | 59,3154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  | 5,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,55 |  |  |  |  | 1 064,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,29 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 469,29 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  | 0,85 |  | 34,85 |  |  |  |  |  |  | 183,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 717,22 |  |  |  |  |
| подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-027-12 |  | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 4,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,27 |  |  |  |  | 858,79 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,28 |  |  |  |  | 1 147,41 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  |  |  | 135,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 27,9 |  |  |  | 111,8232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  | 10,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,55 |  |  |  |  | 2 006,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,06 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 884,71 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  | 0,85 |  | 34,85 |  |  |  |  |  |  | 346,43 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 237,34 |  |  |  |  |
| дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-04-003-01 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 3,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,99 |  |  |  |  | 1 357,17 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,89 |  |  |  |  | 18 681,40 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,77 |  |  |  |  | 1 128,45 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,62 |  |  |  |  | 89,85 |  |  |  |  |
|  | 02.2.04.03 |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 46,18 |  |  |  | 161,95326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26,74 |  |  |  | 93,77718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 739,50 |  |  |  |  | 20 128,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 485,62 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  | 3 131,88 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  |  |  | 2 007,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 267,44 |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 |  | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 775,05 |  | 165,83 |  |  |  |  | 128 526,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доставка материалла до объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг-01-01-01-034 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 1240,12 |  | 3,28 |  |  |  |  | 4 067,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг-03-21-01-055 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 1240,12 |  | 29,13 |  |  |  |  | 36 124,70 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦпг-03-21-01-202 |  | Добавлять на пробег возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 1240,12 |  | 0,35 |  | 55 |  |  | 23 872,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт участков дороги по ул Кучерявого от перекрестка с ул.Партизанская до перекрестка с ул.Молодежная 356 м и от дома №18 до дома №12 145 м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 739,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 676,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 379,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 684,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 634,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 358,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 676,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 103,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 684,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 276,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 671,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 Ремонт участков дороги по ул Кучерявого от перекрестка с ул.Партизанская до перекрестка с ул.Молодежная 356 м и от дома №18 до дома №12 145 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 634,45 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт участков дороги по ул Кучерявого от рание ремонтируемого участка в направление МТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-027-12 |  | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 0,8541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,27 |  |  |  |  | 183,01 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,28 |  |  |  |  | 244,51 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  |  |  | 28,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 27,9 |  |  |  | 23,82939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  | 2,13525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,55 |  |  |  |  | 427,52 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,84 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 188,54 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  | 0,85 |  | 34,85 |  |  |  |  |  |  | 73,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,89 |  |  |  |  |
| дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-04-003-01 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 10 см |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 0,8541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,99 |  |  |  |  | 330,53 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,89 |  |  |  |  | 4 549,70 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,77 |  |  |  |  | 274,82 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,62 |  |  |  |  | 21,88 |  |  |  |  |
|  | 02.2.04.03 |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 46,18 |  |  |  | 39,442338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26,74 |  |  |  | 22,838634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 739,50 |  |  |  |  | 4 902,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,35 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  | 762,74 |  |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  |  |  | 488,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 153,67 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 |  | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 188,76 |  | 165,83 |  |  |  |  | 31 302,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доставка материалла до объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦпг-01-01-01-034 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 302,037 |  | 3,28 |  |  |  |  | 990,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг-03-21-01-055 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 302,037 |  | 29,13 |  |  |  |  | 8 798,34 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦпг-03-21-01-202 |  | Добавлять на пробег возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 302,037 |  | 0,35 |  | 55 |  |  | 5 814,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт участков дороги по ул Кучерявого от рание ремонтируемого участка в направление МТС : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 234,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 406,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 314,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 748,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 136,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 794,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 314,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 612,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2 Ремонт участков дороги по ул Кучерявого от рание ремонтируемого участка в направление МТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 748,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 974,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 189,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 786,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 298,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 998,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 383,31 |  |  | 2 338 134 |  |
|  | 1 |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 494,39 | 8,28 |  | 1 718 054 |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 189,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 897,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 998,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 355,77 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 888,92 | 8,28 |  | 620 080 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 488,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 355,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 383,31 |  |  | 2 338 134,00 |  |
| № п/п |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Улица Партизанская, участок протяженностью 182 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земляные работы на растояние 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР01-01-030-06 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  |  | 16,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 6,81 |  |  |  | 0,2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  |  | 16,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,77 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР01-01-030-14 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,19 |  | 4 | 51,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,77 |  | 4 | 8,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,39 |  | 4 |  | 0,6468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,19 |  |  | 51,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 8,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 3,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,58 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР01-03-044-02 |  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 856,14 |  |  | 1 519,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,13 |  |  | 187,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 99,12 |  |  |  | 13,8768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 856,14 |  |  | 1 519,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.5 |  | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  |  |  |  | % |  | 94 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 176,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.5 |  | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  |  |  |  | % |  | 44 |  | 0,85 |  | 37,4 |  |  |  |  | 70,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 766,03 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР01-01-013-08 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,75 |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,55 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,16 |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,84 |  |  |  | 0,1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 28,53 |  |  |  | 0,5706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 111,64 |  |  | 62,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,35 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 35,8 |  | 2,91 |  |  | 104,18 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР01-02-002-03 |  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,24 |  |  | 292,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,07 |  |  | 49,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20,69 |  |  |  | 3,62075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,24 |  |  | 292,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 19,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР01-02-002-06 |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,09 |  | 5 | 48,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,78 |  | 5 | 7,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  | 5 |  | 0,53375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,09 |  |  | 48,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 7,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,27 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР01-02-001-02 |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,98 |  |  | 203,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,99 |  |  | 33,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 13,99 |  |  |  | 2,44825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,98 |  |  | 203,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 30,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,76 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР01-02-001-08 |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,63 |  | 7 | 188,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  | 7 | 22,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,25 |  | 7 |  | 1,53125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,63 |  |  | 188,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 20,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  | 8,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР01-02-027-12 |  | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 1,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,27 |  |  | 311,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,28 |  |  | 416,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  | 49,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 27,9 |  |  |  | 40,6224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,55 |  |  | 728,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 321,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  | 0,85 |  | 34,85 |  |  |  |  | 125,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,05 |  |  |  |  |  |  |
| дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР27-04-003-01 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 10 см |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 1,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,99 |  |  | 493,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,89 |  |  | 6 786,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,77 |  |  | 409,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,62 |  |  | 32,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02.2.04.03 |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 46,18 |  |  |  | 58,83332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26,74 |  |  |  | 34,06676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 739,50 |  |  | 7 312,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 137,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  | 729,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 179,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФССЦ-02.2.04.04-0001 |  | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 281,56 |  | 165,83 |  |  | 46 691,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сгон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР27-04-001-02 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  |  | 15,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238,69 |  |  | 291,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,96 |  |  | 24,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02.2.04.03 |  | Смесь песчано-гравийная |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 1,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,81 |  |  |  | 1,9253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,26 |  |  | 308,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 49,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  | 31,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФССЦ-02.2.04.04-0001 |  | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 28,73 |  | 165,83 |  |  | 4 764,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доставка материалла до объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФССЦпг-01-01-01-034 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 496,5 |  | 3,28 |  |  | 1 628,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФССЦпг-03-21-01-055 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 496,5 |  | 29,13 |  |  | 14 463,05 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ФССЦпг-03-21-01-202 |  | Добавлять на пробег возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 496,5 |  | 0,35 |  | 55 | 9 557,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 939,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 998,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 118,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 755,49 |  |  | 751 456 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 630,63 |  | 8,28 | 551 702 |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 873,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 118,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 124,86 |  | 8,28 | 199 754 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 755,49 |  |  | 751 456,00 |  |  |  |